KONANlabs TKC-TZ

Шлюз протоколов для управления аудиоплатформами Tendzone посредством MIDI-контроллеров

Таблица соответствия сообщений MIDI параметрам аудиоплатформы

Принимаются сообщения по каналам MIDI с 1 по 4. Таким образом реализована последовательная группировка до 4 каналов прибора. Для примера возьмём команду управления уровнем 3-го входного канала аудиоплатформы. Отправляя эту команду по 1-му каналу MIDI, мы регулируем 3й канал аудиоплатформы, эта же команда, отправленная по 2-му каналу MIDI, затрагивает 3 и 4 каналы аудиоплатформы, и так далее.

Команды группы 1 (реализованы в прошивке TZ.14.202)

| Параметр | Сообщение MIDI | Значение 1 | Значение 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уровень входного сигнала (-72 - +12 дБ) | CC | 0-15 | уровень |
| Уровень входной группы (-84 - 0 дБ) | CC | 16-19 | уровень |
| Уровень входного DCA (0-100%) | CC | 20-23 | уровень |
| Уровень выходного сигнала (-72 - +12 дБ) | CC | 24-39 | уровень |
| Уровень выходной группы (-84 - 0 дБ) | CC | 40-43 | уровень |
| Уровень выходного DCA (0-100%) | CC | 44-47 | уровень |
| Глобальный MUTE - включить | Note On | 127 | 1 |
| Глобальный MUTE - выключить | Note On | 127 | 0 |
| MUTE входного канала - включить | Note On | 0-15 | 1 |
| MUTE входного канала - выключить | Note On | 0-15 | 0 |
| MUTE выходного канала - включить | Note On | 16-31 | 1 |
| MUTE выходного канала - выключить | Note On | 16-31 | 0 |
| MUTE входной группы - включить | Note On | 48-51 | 1 |
| MUTE входной группы - выключить | Note On | 48-51 | 0 |
| MUTE входного DCA - включить | Note On | 52-55 | 1 |
| MUTE входного DCA - выключить | Note On | 52-55 | 0 |
| MUTE выходной группы - включить | Note On | 56-59 | 1 |
| MUTE выходной группы - выключить | Note On | 56-59 | 0 |
| MUTE выходного DCA - включить | Note On | 60-63 | 1 |
| MUTE выходного DCA - выключить | Note On | 60-63 | 0 |
| Уровень входного сигнала автомикшера | Aftertouch | 32-47 | уровень |
| MUTE канала автомикшера - включить | Note On | 32-47 | 1 |
| MUTE канала автомикшера - выключить | Note On | 32-47 | 0 |
| Тембр входного канала* | CC | 48-63 | тембр |
| Загрузка сцены | PC | 0-7 | сцена |

* тембр - одновременная взаимная регулировка первой и последней (5й) полосы параметрического эквалайзера